Caietul de sarcini

- Reparaţia încăperilor adiacente blocului  alimentar la IP LT Onisifor Ghibu

Scări intrare

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.

Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Coridor et.1

Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existent

Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).

Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avand perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm

Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor

Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apa, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp .

Pereți despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi fără izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m.

Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.

Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pâna la 20 cm latime.

Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu.(colt)

Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Frigider

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .

Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.

Depozit et.1

Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Vestiar

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.

Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.

Sudarea filetelor din oțel forjat, pe conducte din oțel, avind diametrul de 3/4"

Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.

Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".

Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.

Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .

Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp .

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu.(colt)

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri

Vestiar Baie

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .

Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu.(Ghidaj)

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Bloc sanitar

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.

Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.

Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi ).

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.

Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Scara et.1-et.2

Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).

Demontari: tamplarie din lemn (tocul la usi ).

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)

Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri

Et.2 Incapere

Desfacerea plintelor la pereți, socluri și postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime

Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.

Sudarea filetelor din oțel forjat, pe conducte din oțel, având diametrul de 3/4"

Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.

Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .

Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)

Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Et.2 depozit

Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .

Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu plăci de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .

Canalizare

Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de caramida

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida

Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.

Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.

Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.

Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.

Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.

Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.

Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.

Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm

Apa

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см).

Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH

Racord ppr 1/2 cu semiolandez

Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv

Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.

Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

Bratara pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.Brida de fixare PP

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, având diametrul nominal de 1/2"

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, având diametrul nominal de 3/4".

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. - existent

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".

Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidărie de caramida sau b.c.a.

Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a.

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, având sifonul interior tip S.

Utilaj

Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.

- Reparaţia rețelelor electrice interioare a blocului alimentar la IP LT Onisifor Ghibu, conform ANEXA2

- Procurarea și instalarea unui ascensor pentru transportarea alimentelor (materie primă) în blocul alimentar IP LT Onisifor Ghib. Caracteristici:

| Capacitate de încărcare | până la 250 kg |
| --- | --- |
| Înălțime de ridicare | pâna la 4 m |
| Viteza de ridicare | 8 m/min. |
| Direcția de încărcare/descărcare pe podele | pe o parte, platforma de încărcare nu este trecere |
| Mod de funcționare | oprire automată etaj 1 și 2; |
| Întrerupătoare de limită la etajele 1 și 2 | 2 bucăți |
| Întrerupătoare de urgență pentru poziții extreme superioare și inferioare | 2 bucăți |
| Unitate de ridicare de marfă (locație în partea de sus): electrică; | Telpher cu o capacitate de incarcare de 500 kg tensiune 380V |
| Designul ghidajelor de ridicare | un catarg metalic autoportant este realizat din profile metalice și este atașat de fundația existentă (groapă) și pe podele nu la fiecare 3 m. |
| Instalare dulap de comandă (extern) | 1 bucată |
| Instalare panou de comandă cu buton în două puncte 2 buc. plus butonul „Stop” | 2 bucăți |
| Platforma de încarcare realizată din profile metalice fara usi; | prevăzut cu prindere instantanee de franare, gardul pe trei laturi are inaltimea de 1200 mm, realizat din profile metalice și table cu dimensiuni exterioare 700 * 1150 * 1200 (adancime, latime, inaltime). |
| Montare usi metalice batante cu un singur canat | 2 bucăți 1000*1000. |
| Instalarea întrerupătoarelor pentru deschiderea ușilor și închiderea automată. |  |
| Grund pentru vopsire GF-021 (gri) |  |
| Testarea structurilor și echipamentelor metalice |  |
| Garanție | Cel puțin 12 luni |