ANEXA 2

Caietul de sarcini

B. Reparaţia rețelelor electrice interioare a blocului alimentar la IP LT Onisifor Ghibu

| Poziția | Denumirea și caracteristicile tehnice a utilajului și materialelor | Tip, marca | Codul utilajului, materialului |  |  |  | Compania producătoare |  |  |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Masa unității, kg |  | Note |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablou de distribuție metalic cu gradul de protecție IP31 și gabaritele 800(h)х650х250mm, cu instalarea în el a: | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  | PDG |  |  |
|  | -Separator de sarcină 3P, In=250A, Un=400V | ВР32И-35/3P/ 250A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, In=100A, Icn=25kA | ВА88-32/ 3P/ 100A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, In=80A, Icn=25kA | ВА88-32/ 3P/ 80A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=25A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C25A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=20A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C20A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 1P, caracteristica B, In=10A, Icn=6kA | QF/ 1P/ B10A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Declanșator | РН32 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Bloc de distribuție pe șina DIN (2х7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | -Șina de montare DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 3 |  |  |  |  |  |
|  | -Șină N (nul) pe DIN-șină 2x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Șină PE ( cupru gab.2) l=418mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Papuci pentru cablu cu secțiunea 50mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | -Tub termocontractabil 16/8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 2 |  |  |  |  |  |
|  | -Autocolant "Pericol de electrocutare" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablou de distribuție metalic pentru instalarea aparatelor modulare până la 36 module, IP31: | ЩРв-36з-0 УХЛ3, IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  | PDI (existent) |  |  |
|  | -Bara <N>, 12 gauri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Bar a <PE>, 12 gauri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tablou de distribuție metalic pentru instalarea aparatelor modulare până la 24 module, IP31: | ЩРн-24з-0 IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  | PD1 |  |  |
|  | -Separator de sarcină 3P, In=25A, Un=400V | ВН32/ 3P/ 25A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 1P, caracteristica B, In=10A, Icn=6kA | QF/ 1P/ B10A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 1P, caracteristica B, In=4A, Icn=6kA | QF/ 1P/ B4A |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |

| Poziția | Denumirea și caracteristicile tehnice a utilajului și materialelor | Tip, marca | Codul utilajului, materialului | Compania producătoare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Masa unității, kg | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 2P, Inom=16A, Idif =30mА | АВДТ32/2P/C16A/30mА |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 2P, Inom=10A, Idif =30mА | АВДТ32/2P/C10A/30mА |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Contactor modular , 2P, In=20A | KM/ 2P/ 20A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Bara <N>, 12 gauri |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Bar a <PE>, 12 gauri |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
| 4 | Tablou de distribuție metalic cu gradul de protecție IP31 și gabaritele 800(h)х650х250mm, cu instalarea în el a: | ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | buc | 1 |  | PD1 |  |
|  | -Separator de sarcină 3P, In=250A, Un=400V | ВР32И-35/3P/ 250A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=40A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C40A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=10A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C10A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 1P, caracteristica B, In=10A, Icn=6kA | QF/ 1P/ B10A |  |  | buc | 3 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 4P, Inom=40A, Idif =30mА | АВДТ34/4P/C40A/30mА |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 4P, Inom=32A, Idif =30mА | АВДТ34/4P/C32A/30mА |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 4P, Inom=25A, Idif =30mА | АВДТ34/4P/C25A/30mА |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 4P, Inom=20A, Idif =30mА | АВДТ34/4P/C20A/30mА |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 4P, Inom=10A, Idif =30mА | АВДТ34/4P/C10A/30mА |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat diferențial, c-ca C, 2P, Inom=16A, Idif =30mА | АВДТ32/2P/C16A/30mА |  |  | buc | 6 |  |  |  |
|  | -Bloc de distribuție pe çina DIN (2х7) |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |
|  | -Șina de montare DIN |  |  |  | m | 3 |  |  |  |
|  | -Șină N (nul) pe DIN-șină 2x7 |  |  |  | set | 2 |  |  |  |
|  | -Șină PE ( cupru gab.2) l=418mm |  |  |  | set | 2 |  |  |  |
|  | -Autocolant "Pericol de electrocutare" |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
| 5 | Tablou de distribuție metalic cu gradul de protecție IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | și gabaritele 650(h)х500х220mm, cu instalarea în el a: | ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | buc | 1 |  | PDV |  |
|  | -Separator de sarcină 3P, In=100A, Un=400V | ВР32И-31/3P/ 100A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=63A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C63A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 3P, caracteristica C, In=25A, Icn=6kA | QF/ 3P/ C25A |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  | -Întrerupător automat, 1P, C, Icaracteristica n=10A, Icn=6kA | QF/ 1P/ C10A |  |  | buc | 4 |  |  |  |

| Poziția | Denumirea și caracteristicile tehnice a utilajului și materialelor | Tip, marca | Codul utilajului, materialului | Compania producătoare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Masa unitații, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Contactor | КМИ-22510 |  |  | buc | 1 |  |
|  | -Releu electrotermic | РТИ-1321 |  |  | buc | 1 |  |
|  | -DIN-șină 440mm |  |  |  | buc | 2 |  |
|  | -Bloc de distribuție <N> pe șina DIN (2х7) |  |  |  | buc | 2 |  |
|  | -Șina <PE> (cupru gab.2), L=418mm |  |  |  | buc | 1 |  |
|  | Producția de cabluri și tevi: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cablu cu conductori de aluminiu, ignifug, emisii reduse de fum și |  |  |  |  |  |  |
|  | gaze, GOST 31565-2012: |  |  |  |  |  |  |
|  | secțiunea 5x50mm²-0,66кV | AВВГнг-LS |  |  | m | 35 |  |
| 7 | Cablu cu fire din cupru ce nu răspândește focul, cu emisie joasă |  |  |  |  |  |  |
|  | de fum și gaz, GOST 31996-2012: |  |  |  |  |  |  |
|  | secțiunea 3x1,5mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 380 |  |
|  | secțiunea 3x2,5mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 160 |  |
|  | secțiunea 5x2,5mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 50 |  |
|  | secțiunea 5x4mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 45 |  |
|  | secțiunea 5x6mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 55 |  |
|  | secțiunea 5x10mm²-0,66кV | ВВГнг-LS |  |  | m | 35 |  |
| 8 | Fir monolit din cupru, cu izolația dic PVC, GOST 6323-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | secțiunea 1x4mm² | ПВ-1 |  |  | m | 25 |  |
|  | secțiunea 1x6mm² | ПВ-1 |  |  | m | 10 |  |
|  | secțiunea 1x10mm² | ПВ-1 |  |  | m | 10 |  |
|  | secțiunea 1x16mm² | ПВ-1 |  |  | m | 5 |  |

| Poziția | Denumirea și caracteristicile tehnice a utilajului și materialelor | Tip, marca | Codul utilajului, materialului | Compania producătoare | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Țeavă PVC, ТУ2248-002-14369938-2008: |  |  |  |  |  |
|  | cu diametrul, Ø16mm |  |  |  | m | 475 |
|  | cu diametrul, Ø20mm |  |  |  | m | 55 |
|  | cu diametrul, Ø25mm |  |  |  | m | 15 |
|  | cu diametrul, Ø32mm |  |  |  | m | 40 |
|  | cu diametrul, Ø40mm |  |  |  | m | 25 |
|  | cu diametrul, Ø63mm |  |  |  | m | 30 |
| 10 | Ț eavă metalică sudată longitudinal, GOST10704-91: |  |  |  |  |  |
|  | cu diametrul, Ø25mm |  |  |  | m | 10 |
|  | cu diametrul, Ø32mm |  |  |  | m | 10 |
|  | cu diametrul, Ø40mm |  |  |  | m | 10 |
| 11 | Tros metalic cu diametrul, Ø8mm |  |  |  | m | 30 |
|  | Corpuri de iluminat: |  |  |  |  |  |
| 12 | -Corp de iluminat LED (montare pe suprafata, suspendat) WT120C |  |  |  |  |  |
|  | G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200, 4000K, 4000lm, 34W, |  |  |  |  |  |
|  | grad de protectie IP65 |  |  |  | buc | 20 |
| 13 | -Corp de iluminat 1200mm, 3200lm, 36W, grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 4 |
| 14 | -Corp de iluminat LED rezistent la temeperatura 1200mm, 4000K, |  |  |  |  |  |
|  | 3600lm, 32W, grad de protectie IP65 |  |  |  | buc | 2 |
| 15 | -Corp de iluminat LED (montare pe suprafata) RC091V LED36S/840 |  |  |  |  |  |
|  | 600x600mm, 4000K, 3600lm, 36W, grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 5 |
| 16 | -Corp de iluminat LED (montare pe suprafata) DN027C G3 |  |  |  |  |  |
|  | LED20/CW D225, 4000K, 2100lm, 19W, grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 10 |
| 17 | -Corp de iluminat LED (montare pe suprafata) WL140V |  |  |  |  |  |
|  | LED12S/840, 4000K, 1250lm, 17W, grad de protectie IP65 |  |  |  | buc | 2 |

| Poziția | Denumirea și caracteristicile tehnice a utilajului çi materialelor | Tip, marca | Codul utilajului, materialului | Compania producătoare | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e: |  |  |  |  |  |
| 18 | -Întrerupător cap-scară cu o clapă 10А, 250V pentru montare |  |  |  |  |  |
|  | ascunsă, grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 2 |
| 19 | -Întrerupător cu o clapă 10А, 250V pentru montare ascunsă, |  |  |  |  |  |
|  | grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 10 |
| 20 | -Întrerupător cu doua clape 10А, 250V pentru montare ascunsă, |  |  |  |  |  |
|  | grad de protectie IP20 |  |  |  | buc | 1 |
| 21 | -Întrerupător cu o clapă 10А, 250V pentru montare deschisa, |  |  |  |  |  |
|  | grad de protectie IP44 |  |  |  | buc | 1 |
| 22 | -Întrerupător cu doua clape 10А, 250V pentru montare deschisa, |  |  |  |  |  |
|  | grad de protectie IP44 |  |  |  | buc | 2 |
| 23 | -Priză pentru montare deschisă, Unom=400V, Inom=32A, |  |  |  |  |  |
|  | gradul de protecție IP54. | 3P+N+PE IP54 |  |  | buc | 5 |
| 24 | -Priză pentru montare deschisă, Unom=230V, Inom=16A, |  |  |  |  |  |
|  | gradul de protecție IP54. | 2P+PE IP54 |  |  | buc | 23 |
| 25 | -Priză pentru montare ascunsă, Unom=230V, Inom=16A, |  |  |  |  |  |
|  | gradul de protecție IP20. | 2P+PE IP20 |  |  | buc | 8 |
| 26 | -Cutie de ramificație pentru cablaj ascuns, IP20 |  |  |  | buc | 40 |
| 27 | -Cutie de ramificație pentru cablaj deschis 80x80x40mm, IP54 |  |  |  | buc | 25 |
| 28 | -Cutie pentru montarea întrerupătoarelor și prizelor | У-196 УХЛ4 |  |  | buc | 40 |
| 29 | Diblu montare rapida 6x40mm |  |  |  | cut | 3 |
| 30 | Diblu KKX | 12x100mm |  |  | pac | 1 |
| 31 | Cureluse din plastic 6x400mm |  |  |  | pac | 3 |
| 32 | Spuma poliuretanica |  |  |  | buc | 2 |
| 33 | Eticheta | Y-134 |  |  | buc | 12 |